劳保用品验收标准

劳保用品采取抽样检验的方法，并依照 GB 2828-2003《抽样检验标准》执行 。

检验要求:

1.安全帽:

1.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。（LA标签）

1.2 是否有产品使用说明，包括生产日期、保质期、适用头围大小等。

1.3 帽衬、帽箍、吸汗带、缓冲垫、衬带、下颏带、锁紧卡等部件是否齐全。

1.4. 系带宽度不小于 10mm。

1.5 安全帽质量不超过 430g 。

1.6 帽壳内部尺寸：长：195-250mm；宽：170-220mm；高：120-150mm；

1.7. 帽舌：10-70mm。

1.8.通气孔:当帽壳留有通气孔时，通气孔面积为 150-450mm²

2.安全鞋:

2.1.是否具有特种劳动防护用品安全标志。（LA标签）

2.2是否有产品使用说明，包括生产日期、保质期等。

2.2.鞋内保护包头不能移动，保护包头应有一层边缘覆盖层从保护包头后部边缘开始在其下方延伸至少5mm，并在相反方向延伸至少 10mm，脚趾部位的抗磨损震盖层厚度不小于 1mm。